Práctico de Campo

Medición del caudal en una sección mediante la metodología de aforo en un punto del río Combeima

1. Introducción y justificación

La determinación precisa del caudal es fundamental para la gestión integrada de los recursos hídricos, el diseño de obras hidráulicas y la modelación hidrológica. Este práctico permite a los estudiantes aplicar métodos de aforo en campo, integrar mediciones geométricas e hidráulicas y desarrollar competencias en análisis de datos.

2. Objetivos

Objetivo general

Medir el caudal en una sección transversal seleccionada del Río Combeima aplicando el método de velocidades-áreas.

Objetivos específicos

- Levantar la geometría de la sección de aforo (ancho y profundidades).

- Medir velocidades puntuales usando un molinete o correntómetro y a través de flotador.

- Calcular el caudal total integrando áreas parciales y velocidades.

- Comparar, la velocidad y el caudal calculado con el molinete y el flotador.

3. Competencias a desarrollar

- Aplicar protocolos estandarizados de monitoreo hidrométrico.

- Manejar instrumentos de medición de nivel y velocidad.

- Procesar y validar datos hidrológicos.

- Trabajar colaborativamente en tareas de campo bajo condiciones reales.

- Comunicar resultados técnicos de forma rigurosa.

4. Equipo y materiales necesarios

| Categoría | Elementos |
| --- | --- |
| Instrumentación | Molinete o correntómetro, cinta métrica (≥ 30 m), GPS, termómetro de agua |
| Accesorios | Cronómetro, jalones, estacas, cordel, marcadores impermeables, planillas impresas |
| EPP | Chaleco salvavidas, botas de caucho/hip-waders, guantes, casco en caso de orilla rocosa |
| Otros | Laptop/tableta con Excel o Python, baterías de repuesto |
| *En ausencia de molinete se podrá emplear el método del flotador superficial con coeficiente de corrección C ≈ 0,85. |  |

5. Seguridad y logística

  - Revisión de pronóstico hidrometeorológico (mín. 48 h previas).

  - Evaluación in situ de riesgos (crecientes, corrientes rápidas, material flotante).

  - Asignación de roles: líder de seguridad, anotador(a), operador(a) del velocímetro, asistente de profundidades.

  - Comunicación permanente por radio o teléfono celular y punto de encuentro seguro.

6. Procedimiento de campo

6.1 Selección de la sección:

- Preferir un tramo recto, de lecho uniforme, sin remolinos ni turbulencia excesiva.

- Evitar obstáculos (piedras grandes, vegetación densa).

6.2 Levantamiento geométrico:

- Tender la cinta métrica perpendicular al flujo, fijando ambos márgenes.

- Dividir el ancho en n segmentos ≤ 0,5 m (wading) o ≤ 1 m (cableway).

- Para cada estación i registrar la distancia al margen izquierdo xi y la profundidad di.

6.3 Medición de velocidad:

- Para di ≤ 0,75 m: tomar velocidad a 0,6 di.  Profundidad en el punto i (di)

- Para di > 0,75 m: promediar velocidades a 0,2 di y 0,8 di.

- Tiempo mínimo de conteo con molinete: 50 s (o ≥ 30 vueltas).

- Registrar temperatura del agua para corrección de densidad si se dispone.

6.4 Cierre de campo:

- Completar checklist y fotografías de la sección.

7. Formato de recolección de datos:

Se adjunta formato de recolección de datos en campo

8. Cálculos y análisis:

  - Área parcial: Ai=Wi* di

Donde: Ai​: Área parcial correspondiente al subsegmento i (en metros cuadrados, m²). Wi: Ancho del subsegmento i, es decir, la distancia horizontal entre dos puntos de medición consecutivos (m). di​: Profundidad del agua medida en el centro del subsegmento i (m).

  - Caudal parcial: Qi= Ai*Vi

Donde: Qi​: es el caudal que pasa por el subsegmento i, en metros cúbicos por segundo (m³/s). Ai​: Área parcial correspondiente al subsegmento i (en metros cuadrados, m²). Vi: es la velocidad media del agua en el subsegmento (m/s).

8.3 Caudal total: Q=i=1nQi

Donde: Q: caudal total de la sección (m³/s). n: número total de subsegmentos. Qi​: es el caudal que pasa por cada subsegmento i, en metros cúbicos por segundo (m³/s).

  - Velocidad método de flotador:   Vf=Lt

Donde: Vf: velocidad superficial del agua método del flotador (m/s). L: longitud del tramo recto (m), recomendada ≥ 20 m. t:  tiempo promedio en segundos que tarda el flotador en recorrer L.

Velocidad media estimada: V=C * Vf

Donde: V: velocidad media estimada (m/s). C: coeficiente de corrección≈0.85 (dependiendo de rugosidad, flotador y sección).

  - Comparar, la velocidad y el caudal calculado con la metodología del molinete y el flotador.

  - Finalmente realizar el perfil transversal del cauce.

9. Entregables

- Informe técnico (máx. 6 páginas) con metodología, resultados, discusión y conclusiones.

- Archivo Excel con datos brutos y cálculos.

- Fotografías georreferenciadas de la sección y equipo empleado.

Planilla de campo método por molinete o correntómetro:

| Corriente: |  |  |  |  |  | Estación: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latitud: |  |  |  |  |  | Hora Inicio: |  |  |  |  |  |
| Longitud: |  |  |  | Hora Final: |  |  |  |  |  |  |  |
| Elevación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Molinete: OTT/C3110 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hélice No: 1-32893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Abscisa (m) | Prof. (m) | Punto | Prof. De Observac (m) | N. De Revol. | Tiempo (S) | N Rev/sg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Margen |  |  |  |  |  |  |

Planilla de campo método por Flotador:

| Abscisa (m) | Profundidad (m) | Tiempo (S) | Velocidad (m/s) | Área (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |